# ISGE/ IC 2  	 	 	 	 	 	 	Année académique 2020-2021

TP : Modulation AM FM

Dans ce TP, on désignera par :

- x : Le signal modulant.

- fx : La fréquence du signal modulant.

- Ax : L’amplitude du signal modulant ✓ fc : La fréquence de la porteuse.

- fs : La fréquence avec laquelle le signal primaire est échantillonné.

- AM : Modulation d’amplitude à double bande avec porteuse conservée.

- FM : Modulation de fréquence

On considère que le signal modulant est un signal sinusoïdal d’amplitude Ax = 1V et de fréquence fx = 10Hz : x(t) = Ax cos (2fxt) et la fréquence de la porteuse est égale à 100Hz.

## I. 	Modulation AM

1. Le signal modulé sAM( )t pour m = 0.5

Recopiez les instructions matlab ci-dessous dans votre fichier m-file.

fs = 1000 ;  t = 0 : 1/fs : 1 ; fc = 100 ; Ax =1 ;  fx = 10 ;

x = Ax*cos (2*pi*fx*t) ;

m = 0.5 ;

K = 1/m;

- Donner l’expression mathématique du signal modulé sAM ( )t

- Comment s’appelle le coefficient m ?

- A l’aide de la fonction ammod généré le signal modulé en amplitude sAM

- Sur une figure, tracer le signal modulé à partir du code ci-dessous

- Sur la même figure, tracer le signal ‘x+K’, Que remarquez-vous ?

- Faites varier la valeur de m (par exemple en prenant m=0.1, m=0.5, m=1, m=1.5).

Pour chaque valeur de m, tracer les signaux sAM (t) et x+K sur la même figure.

Quelle conclusion pouvez-vous en tirer ?

- Spectre du signal modulé AM

  - Tracer le spectre d’amplitude théorique du signal modulé SAM ( )f

  - A l’aide du code matlab ci-dessous, tracer le spectre du signal modulé                Faire un commentaire du spectre obtenu sur Matlab.

  - Quelle est la largeur de bande B occupée par le signal modulé sAM( )t

  - Tracer le spectre du signal modulé pour différentes valeurs de m, qu’en déduisez-vous ?

- Démodulation du signal sAM ( )t

- Générer un filtre passe à l’aide de la fonction ci-dessous

[num, den] = butter(5, 2*B/fs) ;

- A l’aide de la fonction amdemod de matlab, calculer le signal demodulé x1

- Sur la même figure, tracer le signal modulant x et le signal démodulé x1 en fonction de t.

Quelle conclusion pouvez-vous en tirer ?

# II. 	Modulation FM

Dans cette partie, on s’intéresse à la modulation de fréquences.

- Donner l’expression mathématique du signal modulé FM : sFM( )t

On pose kf=1

- Déterminer l’excursion en fréquence et l’indice de modulation

- A l’aide de la fonction fmmod généré le signal modulé FM : sFM

- Tracer le spectre d’amplitude du signal modulé en FM : SFM _ f

Quel commentaire pouvez-vous faire ?

Comparer avec le spectre du signal modulé en AM : SAM _ f

- A l’aide de la fonction fmdemod de Matlab, calculé le signal démodulé x2 .

- Comparer sur la même figure le signal modulant x, et le signal démodulé AM (x1) et le signal démodulé FM (x2).

III. 	Bonus : Démodulation cohérente avec problème de synchronisation

Réalisez la démodulation des signaux sAM et sFM en supposant que l’oscillateur de réception délivre une sinusoïde de fréquence fr = +fc 1.

Tracer sur la même figure, les signaux, x, x1 et x2.

Que remarquez-vous ?